TP PH STUDIE EINES STROMKREISES

NAMEN :                                                                                              NOTE :

| 1. Schaltung - Schalten sie den Generator an den Stellen P und N des Stromkreises - Wählen sie für die Spannung : UPN = 9 V - Benützen sie die 6 „ Kavaliere“, um den Stromkreis zu schliessen. - Prüfen sie am Generator, ob es Strom im Kreis gibt. |  |
| --- | --- |

| 2. Messungen und Überprüfungen a) Messen sie die verschiedenen Stromstaäken, die daneben gezeigt sind indem sie das Amperemeter nach und nach an die bestimmten Stellen geben. (Dafür muss man das entsprechende „Kavalier“ wegnehmen !! ) - Welche Stromstärken sind gleich ? I1 = - Welches Verhältnis zwischen den Strornstärken kann man hier finden ? I1 = | I 1 = A I 2 = A I A = A I B = A I C = A I 3 = A |
| --- | --- |

| b) Messen sie die verschiedenen Spannungen, die daneben gezeigt sind.indem sie das Voltmeter nach und nach an die bestimmten Stellen geben. - Welche Spannungen sind gleich ? URA = - Welches Verhaltnis zwischen den Spannungen kann man hier finden ? UR1ABC = | UPN = V UR1 = V URA = V URB = V URC = V UR1ABC = V |
| --- | --- |

| c) Nachdem sie den Stromkreis geöffnet haben, messen sie mit dem Ohmmeter die verschiedenen Wiederstände, die daneben gezeigt sind. - Überprüfen sie das Ohmsche Gesetz für die verschiedenen Widerstände : Spannung = Widerstand mal Stromstärke. also : U = R I R1 = RA= RB= Rc= | R1 =  RA =  RB =  RC =  |
| --- | --- |

3.	Das „gemischte Lexikon“

| Deutsch | Französisch |  |
| --- | --- | --- |
| die Spannung prüfen oder überprüfen die Stromstärke das Verhä1tnis verschieden schalten der Stromkreis messen die Stelle öffnen der Widerstand entsprechend | L’intensité du courant électrique La relation au sens mathématique La résistance en électricité L’emplacement Vérifier Ouvrir Différent Mesurer La tension électrique Correspondant Le circuit électrique brancher |  |
| TP PH STUDIE EINES STROMKREISES |  |  |

NAMEN :                                                                                              NOTE :

| 1. Schaltung - Schalten sie den Generator an den Stellen P und N des Stromkreises - Wählen sie für die Spannung : UPN = 9 V - Benützen sie die 6 „ Kavaliere“, um den Stromkreis zu schliessen. - Prüfen sie am Generator, ob es Strom im Kreis gibt. |  |
| --- | --- |

| 2. Messungen und Überprüfungen a) Messen sie die verschiedenen Stromstaäken, die daneben gezeigt sind indem sie das Amperemeter nach und nach an die bestimmten Stellen geben. (Dafür muss man das entsprechende „Kavalier“ wegnehmen !! ) - Welche Stromstärken sind gleich ? I1 = - Welches Verhältnis zwischen den Strornstärken kann man hier finden ? I1 = | I 1 = A I 2 = A I A = A I B = A I C = A I 3 = A |
| --- | --- |

| b) Messen sie die verschiedenen Spannungen, die daneben gezeigt sind.indem sie das Voltmeter nach und nach an die bestimmten Stellen geben. - Welche Spannungen sind gleich ? URA = - Welches Verhaltnis zwischen den Spannungen kann man hier finden ? UR1ABC = | UPN = V UR1 = V URA = V URB = V URC = V UR1ABC = V |
| --- | --- |

| c) Nachdem sie den Stromkreis geöffnet haben, messen sie mit dem Ohmmeter die verschiedenen Wiederstände, die daneben gezeigt sind. - Überprüfen sie das Ohmsche Gesetz für die verschiedenen Widerstände : Spannung = Widerstand mal Stromstärke. also : U = R I R1 = RA= RB= Rc= | R1 =  RA =  RB =  RC =  |
| --- | --- |

3.	Das „gemischte Lexikon“

| Deutsch | Französisch |
| --- | --- |
| die Spannung prüfen oder überprüfen die Stromstärke das Verhä1tnis verschieden schalten der Stromkreis messen die Stelle öffnen der Widerstand entsprechend | L’intensité du courant électrique La relation au sens mathématique La résistance en électricité L’emplacement Vérifier Ouvrir Différent Mesurer La tension électrique Correspondant Le circuit électrique brancher |