# ACTIVITE CH 11 : PRORIETES PHYSIQUES DES ALCANES

I.  Températures d’ébullition :

1. Prenons comme exemple différents alcanes :

le gaz de ville (méthane gazeux), de l’essence (mélange d’octane, heptane …liquide), de la paraffine ou une bougie (mélange de composés solides de C16 à C30)

Selon vous, au premier abord, de quoi dépendent les températures d’ébullition de ces alcanes ?

2. En étudiant le tableau ci-dessous, expliquez comment vous feriez pour trouver la température d’ébullition du butane. Déterminer avec le maximum de précision la température d’ébullition du butane

3. le butane du briquet est pourtant liquide ! Pourquoi ?

4. Qu’est ce que l’ébullition ?

5. De quoi dépend la température d’ébullition d’un alcane ?

| n Nombre d’atomes de C | Hydrocarbure CnH2n+2 | Point d’ébulition (°C) | Densité (liquide) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Méthane | - 162 | 0,555 |
| 2 | Ethane | - 89 | 0,509 |
| 3 | Propane | - 42 | 0,500 |
| 4 | Butane |  |  |
| 5 | Pentane | 36 | 0,557 |
| 6 | Hexane | 69 | 0,660 |
| 7 | Heptane | 98 | 0,684 |
| 8 | Octane | 126 | 0,703 |
| 9 | Nonane | 151 | 0,718 |
| 10 | Décane | 174 | 0,730 |
| 11 | Undécane | 196 | 0,740 |
| 12 | Dodécane | 216 | 0,749 |
| 20 | Eicosane | 343 | 0,789 |

II.  Densités

1. Rappeler la définition de la densité d’un liquide.

2. Peut-on procéder comme précédemment pour déterminer la densité du butane liquide ?

3 Que peut-on dire de l’évolution des densités dans la série des alcanes ?

4. Donner un ordre de grandeur de la densité du butane liquide