TP CH 6 : CONCENTRATION MOLAIRE PAR CONDUCTIMETRIE

I. BUT:

Il s’agit de réaliser une courbe d’étalonnage donnant la conductance en fonction de la concentration

G = f ( C ) pour une cellule conductimétrique ( CC ) donnée et de l’utiliser ensuite pour trouver la concentration molaire d’un sérum physiologique. C’est une solution aqueuese de chlorure de sodium souvent utilisée en médecine. La méthode de mesure est non destructive car elle ne perturbe pas le milieu dans lequel s'effectue la mesure.

Il. MODE OPERATOIRE

1. Préparation de solutions de différentes concentrations:

- On dispose d'une solution mère de chlorure de sodium de concentration ci =  0,01 moL-1 . Il faut préparer par dilution des solutions filles de concentrations plus faibles dont les valeurs sont indiquées dans le tableau ci-dessous . Chaque solution doit avoir un volume final Vf = 100 mL

- On utilisera la méthode vue en 2e : la quantité de matière reste la même dans la solution initiale et dans la solution finale :  ni =   nf  .   Soit :   ci .Vi =   cf .Vf

- Afin de gagner du temps, chaque groupe ne préparera qu'une solution fille (dont la concentration correspond au n° de la table où vous travaillez )

- Pour votre groupe vous calculerez le volume Vi nécessaire. Vous établirez ensuite un bref protocole

expérimental dans lequel vous indiquerez entre autres quelle verrerie parmi celle dont vous disposez il faudra utiliser.

 Appeler le professeur pour vérification.

- Procéder à la dilution prévue . Une fois la solution préparée elle sera placée dans un becher propre et sec et sa concentration sera notée au crayon dans la case prévue à cet effet. Chaque solution préparée servira ensuite aux 8 groupes . Rapporter les solutions sur la paillasse centrale.

2. Mesure des intensités du courant:

- Réaliser ( comme vu au TP précédent) le montage électrique nécessaire

- Voltmètre	calibre  20 V	position alternatif

- Ampèremètre        calibre  10mA :	position alternatif

- GBF : fréquence à fixer à f = 0,5 kHz , tension à régler à l'aide du bouton level.

- CC :  tension constante à ses bornes U = 3 V ( à vérifier avant chaque mesure )

 Appeler le professeur pour vérification

- Placer un barreau aimanté dans votre solution, mettre l'agitation magnétique en route.

- Effectuer la mesure de l'intensité I pour votre solution et la noter dans le tableau de mesures

- Faire passer votre solution au groupe situé derrière vous et récupérer celle du groupe qui est devant. Laisser le barreau aimanté dans la solution. Procéder ainsi de suite pour compléter le tableau.

- Attention il faut rincer les électrodes à l'eau distillée entre chaque mesure et travailler toujours dans les mêmes conditions ( U = 3 V température constante, caractéristiques de la CC identiques)

3. Mesure de l'intensité du courant dans le cas du sérum physiologique

- Expliquer comment préparer 1 L de solution diluée 50 fois à partir du sérum physiologique fourni

- Placer dans le becher propre et sec 100 mL de cette solution diluée et mesurer l'intensité I du Courant en se plaçant dans les mêmes conditions que pour toutes les mesures précédentes.

III. EXPLOITATION ET INTERPRETATION:

1. Compléter le tableau de mesures puis tracer la courbe d'étalonnage g = f(C)  Comment varie G en fonction de la concentration ?

| Vi ( mL ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cf (mmol.L-1 ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I ( mA ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G ( mS) |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Déterminer le coefficient directeur de la courbe obtenue.

3. Utiliser la courbe d’étalonnage ou la relation obtenue en 1 pour en déduire la concentration molaire puis massique du sérum physiologique.