# TP CH 4 : SYNTHESE DE L’ACETATE DE LINALYLE

- BUT:

On se propose, durant cette séance  de synthétiser l'acétate de linalyle ou éthanoate de linalyle. Cette substance se trouve à l'état naturel dans la lavande (de 35 à 55%) et dans la bergamote (de 35 à 45%)

Durant la prochaine séance de  TP, on montrera que l'acétate de linalyle synthétisé est identique à l'acétate de linalyle extrait de la lavande naturelle par hydrodistillation.

II.     MODE OPERATOIRE

1 . Réalisation du montage à reflux.

- Prendre connaissance du matériel utilisé pour réaliser un montage à reflux

- Annoter le schéma donné en annexe

- Réaliser le montage à reflux en respectant les consignes données par le professeur.

- Le montage doit être solidement maintenu à un support grâce à deux pinces et deux noix.

- Brancher les tuyaux au réfrigérant à boules et faire arriver l'eau en bas du réfrigérant en ouvrant tout doucement le robinet d'eau. Laisser couler un filet d'eau.

- Vérifier que les rodages du ballon et du réfrigérant sont bien graissés.

2 . Mise en place des réactifs dans le ballon.

- Ne pas oublier de mettre des gants et des lunettes.

- Enlever le ballon du montage en s'assurant que le réfrigérant est bien maintenu.

- Aller avec le ballon  sous la hotte pour y mettre les réactifs.

- Mettre dans le ballon avec les burettes graduées:

- 5mL de linalol

- 10 mL d'anhydride acétique.

- Replacer le ballon dans le montage et le fixer au réfrigérant.  S’assurer de la stabilité de l’ensemble .

3 . Déroulement de la transformation chimique.

- Chauffer à l'aide du chauffe-ballon et maintenir une ébullition pendant environ 30 minutes.

- Arrêter le chauffage, retirer le chauffe-ballon et laisser refroidir à l'air le contenu du ballon.

- Introduire par le sommet de la colonne réfrigérante à l’aide d’une éprouvette graduée : 25 mL d'eau.

- Enlever le ballon du montage et verser son contenu, avec un entonnoir, dans une ampoule à décanter.

4 . Lavage de la phase organique.

- Laisser décanter et éliminer la phase aqueuse. Pour cela regarder attentivement les différentes densités dans le tableau donné en annexe  .

- Verser dans l'ampoule à décanter, par petites quantités, 20 mL d'une solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium à  5 %.

- Attendre quelques minutes pour que le dégagement gazeux se ralentisse. Fermer l'ampoule à décanter et agiter pour mettre en contact les phases en n'oubliant pas de purger l'ampoule à décanter plusieurs fois. Laisser décanter.

- Eliminer la phase aqueuse et laver de nouveau la phase organique avec 20 mL d'eau.

- Laisser décanter et éliminer la phase aqueuse et verser la phase organique dans un bécher propre et sec.

5 . Séchage de la phase organique .

- Sécher la phase organique avec du carbonate de potassium anhydre K2CO3 ou sulfate de magnésium anhydre

- Laisser décanter et recueillir la phase organique surnageant dans un flacon fermé.

- Conserver le liquide obtenu pour réaliser une C.C.M. lors de la prochaine séance de TP .

### EXPLOITATION DES RESULTATS

## 1. Que signifie le mot reflux ? A quoi sert le réfrigérant à boules ? Que se passerait-il si on ne mettait pas de réfrigérant ?

2. Pourquoi faut-il chauffer ?

3. Faire une phrase, qui explique le rôle d'un chauffage à reflux.

4. Pourquoi le réfrigérant doit-il rester ouvert à son extrémité supérieure.

5. Dessiner l'ampoule à décanter et y placer la phase aqueuse et la phase organique.

6. Quel est la nature du gaz qui se dégage lors du lavage avec la solution d'hydrogénocarbonate de sodium.

7. Au cours des différents lavages, quelle espèce chimique essaie-t-on d'éliminer principalement ?

8. Quel est le rôle du séchage ?

9. Qu'est-ce qu'une C.C.M ?

ANNEXE :

| Propriétés physiques des réactifs et du produit | Linalol | Anhydride éthanoïque | Acétate de linalyle |
| --- | --- | --- | --- |
| Densité | 0,87 | 1,08 | 0,89 |
| Température d'ébullition ( 1 bar ) | 199 | 139,5 | 220 |
| Solubilité dans l'eau | Assez faible | Très soluble | faible |

| Matériel : Sur la paillasse centrale : - 1 crayon qui « écrit sur verre » - gants + lunettes Pour 8 groupes - dispositif pour chauffage à reflux - 1 tubes à hémolyse + 1 bouchon (ou tube à essai) - pissette d’eau distillée - entonnoir - ampoule à décanter sur support - un petit bécher - une éprouvette graduée de 50 mL ou 100 mL - un support pour le chauffe ballon | Réactifs Sur la paillasse centrale : carbonate de potassium anhydre ( à défaut : sulfate de magnésium anhydre ) solution aqueuse d’hydrogénocarbonate de sodium à 5 % Sous la hotte : - burettes graduées contenant du linalol 2 burettes graduées contenant de l’anhydride éthanoïque |
| --- | --- |