# CH 1 : EXTRACTIONS

- PROPRIETES PHYSIQUES DES SOLVANTS

- définitions

cas général :                         soluté      +    solvant      =    solution

exemple:                             NaCl (S)    +    eau           =    eau salée

Le solvant est généralement un liquide, le soluté est solide,  liquide ou gaz

- molécules polaires

Certains atomes sont plus électronégatifs que d’autres ( = aptitude à attirer les électrons de liaison )

Il apparaît dans ce cas une dissymétrie dans la répartition des charges et la molécule est dite polaire

Exemples :   HCl , H2O , C2H5O C2H5 sont des molécules polaires

CH4 ; CO2 ; Cl2 sont des molécules apolaires.

Plus généralement, les hydrocarbures sont peu polaires

Schémas :

- dissolutions

Une espèce se dissout bien dans une espèce « qui lui ressemble »

- Un solvant polaire dissout une espèce polaire et inversement

- 2 solvants polaires sont miscibles et inversement

| solvant | Espèces dissoutes | Espèces non dissoutes |
| --- | --- | --- |
| Eau | Composés ioniques : Alcools légers : Acides carboxyliques légers : Amides | Hydrocarbures Dérivés halogénés |
| CCl4 , CHCl3 Ether de pétrole Toluène | Hydrocarbures Dérivés halogénés Composés hydrogénés à longue chaîne carbonée | Composés ioniques |

L’ether diéthylique et l’acétone solubilisent de nombreux composés organiques

Rappel sur la densité :   d =  espèce / eau     c’est un nombre sans unité

Si d < 1 pour des liquides non miscibles, l’espèce constitue la phase supérieure.

- EXTRACTIONS

- extraction solide-liquide

ex : l’infusion du thé .  L’espèce extraite et le solvant sont tous deux polaires ou tous deux apolaires. Plus généralement on fait un chauffage à reflux , suivi d’une filtration et de l’évaporation du solvant

( à froid il s’agit d’une macération qui n’est pas toujours une extraction : elle peut servir à conserver)

- extraction liquide-liquide

Elle se fait à l’aide d’une ampoule à décanter . l’un des liquides est polaire ( généralement l’eau qui constitue la phase aqueuse ) , l’autre est apolaire ( généralement la phase organique )

L’espèce à extraire « passe » d’un liquide à l’autre.

- hydrodistillation

c’est l’entraînement à la vapeur : l’eau est polaire, le liquide extraire ne l’est pas.  Le distillat contient deux phases.  On termine par une extraction liquide-liquide.

- autres opérations

- le relargage : on rajoute une substance très soluble dans cette phase pour diminuer la solubilité de l’espèce à extraire.

- Le lavage : sert généralement à éliminer un excès d’acide ou de base (qui se dissout bien dans l’eau )

- La recristallisation : purification d’une espèce solide en éliminant les impuretés à l’aide d’un solvant dans lequel elles sont très solubles

- La filtration :  permet de séparer un solide d’un liquide .

- La filtration sur Büchner : même but que la filtration simple, mais en accélérant le processus.

- TP ET ACTIVITES POSSIBLES

- eugénol dans le clou de girofle  ( voir TP )

- Citral et limonène dans l’écorce de citron, d’orange et dans les feuilles de verveine (n°22 p141)

- Trimyristine dans la noix de muscade (n°27 p143)

- Acide gallique dans la poudre de Tara (n°24 p 142 )