# CH 9 : SEPARER

- INTRODUCTION

L’élaboration d’un produit nécessite différentes étapes :

- Choix de la matière première : minerai , gaz naturel , pétrole , charbon

- Séparation de l’espèce voulue

- Par transformation chimique

- Par électrolyse

- Purification de l’espèce chimique par électrolyse

- SEPARATION PAR TRANSFORMATION CHIMIQUE

Pour passer d’un minerai au métal, deux méthodes sont utilisées :

- la pyrométallurgie : réduction de l’oxyde métallique en métal par le carbone ou le monoxyde de carbone

- L’hydrométallurgie : dissolution du minerai par attaque d’une solution d’acide sulfurique : c’est la lixiviation . Elle est suivie d’une séparation par précipitation sélective ou par électrolyse .

- PRECIPITATION FRACTIONNEE

1. pH de précipitation d’un hydroxyde :

2. Application :

Si la solution contient ces 3 types d’ions , on peut les séparer en agissant sur la valeur du pH.

En élevant le pH progressivement, ce sont d’abord les ions ……….. qui précipitent , puis les ions …………… et enfin les ions ………….

- AUTRES PROCEDES

1. dissolution sélective

ex : l’extraction  de l’alumine de son minerai . La bauxite contient 40 à 60 % en masse d’alumine sous forme hydratée Al(OH)3 . On fait réagir ce composé avec HO-aq ce qui aboutit à un ion complexe et ainsi le produit se dissout dans la solution.

Ce procédé permet de séparer l’alumine des ions fer III qui eux ne se redissolvent pas avec HO- .

Par filtration ,on élimine le fer et l’ion complexe [Al(OH)4]- aq  reste en solution.  Par chauffage de la solution on récupère l’alumine :

2. Réaction d’oxydo réduction :

ex :

On peut ainsi récupérer le métal cuivre .

La réduction d’un ion métallique par un métal est appelé la cémentation .