TP PH 1 : EVALUATION DE DISTANCES

Un procédé souvent utilisé pour mesurer des distances, est la méthode des parallaxes

I.  Parallaxe entre les deux yeux

L’observateur cherche à déterminer la distance  D  à laquelle se trouve un objet .

Il reste immobile à une distance  d  de la règle (il tient la règle à bout de bras), ferme son œil droit et vise avec l’œil gauche un point précis de l’objet en l’alignant avec le zero de la règle; Il change ensuite d’œil sans bouger et repère la graduation  h  de la règle qui se trouve dans l’alignement.

La distance  H  entre les deux pupilles doit être déterminée avec le plus de précision possible: pour cela  on peut demander à un camarade de déterminer cette distance ou bien on vise un objet très lointain tout en tenant la règle devant soi: dans ces conditions la distance lue sur la règle est :   h  H .

1. Sur un schéma soigné,

- Placer les positions A et B des deux yeux et la position C de l’objet dont on veut connaître la distance.

- Placer les positions A’ et B’ des graduations visées sur la règle .

- Placer les distances d , D , h et H

2. Après avoir exprimé D en fonction des autres grandeurs ( expression littérale ) Calculer la distance D à laquelle se trouve l’objet .

3. Comparer avec les valeurs obtenues par d’autres groupes ainsi qu’avec la valeur mesurée au double mètre . Conclure sur la validité des résultats.

4. La même méthode est-elle applicable pour des objets plus éloignés ?

II. Parallaxe entre deux observateurs

Le but est d’évaluer la distance H à laquelle se trouve un objet que l’on peut observer depuis la salle de classe.  ( attention les lettres ne représentent plus les mêmes grandeurs que précédemment )

- On place une épingle rouge sur le bord supérieur d’une feuille placée sur une planche à dessin. L’ensemble est posé sur une table.

- On effectue la première visée en alignant sur le bord inférieur de la feuille une autre épingle avec la précédente et un point de l’objet qu’on aura choisi .

- On déplace alors la planche d’une distance D  (la plus grande possible), repérée sur le bord de la table (perpendiculairement à la distance H qu’on veut évaluer ) puis on effectue une seconde visée au cours de laquelle on aligne une nouvelle épingle avec la première .

- Les positions des trois épingles forment un triangle sensiblement isocèle dont on mesure  la base d  et la hauteur h .

1. Représenter la situation sur un schéma soigné .

2. Quelle relation ou expression littérale a-t-on entre les grandeurs D , d , h et H ?

3. Calculer la distance H et comparer avec les résultats obtenus par les autres groupes

( remarque: pour avoir une précision assez grande, le rapport  H / D ne doit pas être supérieur à 3 ou 4)