TP PH 5 : LES SPECTRES D’EMISSION ET D’ABSORPTION

(On répondra aux questions, en reprenant le plan du TP comme il figure ci-dessous et en complétant les différents tableaux )

I. LES SPECTRES D’EMISSION :

- Le spectre continu d’origine thermique :

a) expérience :

- Brancher le source de lumière aux bornes du générateur de tension réglable. Placer le sélecteur du générateur sur la gamme (0V - 12V).

- Appliquer différentes tensions U (Maximum 12V) aux bornes de la lampe et relever les intensités correspondantes. A l’aide du spectroscope ou d’un prisme, observer simultanément pour chaque tension la couleur de la lumière émise puis l’allure du spectre .

b) exploitation :

1- Faire le schéma du montage électrique en représentant avec les symboles normalisés les appareils de mesures intégrés dans le générateur.

2- Compléter le tableau ci-dessous en calculant pour chaque cas la puissance électrique  P fournie par le  générateur à la lampe et en indiquant l’allure du spectre d’émission obtenu

| U (V) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I (A) |  |  |  |
| P (W) |  |  |  |
| Couleur de la lumière émise |  |  |  |
| Allure du Spectre |  |  |  |

3- Comment évolue la température du filament de la lampe avec la tension appliquée ?

4- Que peut-on en conclure sur la lumière émise ?

5- A chaque couleur du spectre est associé un nombre, noté , appelé longueur d’onde dans le vide. Observer la planche où la représentation d’un spectre est fourni et compléter la deuxième ligne du tableau ci-dessous . (Approfondissement : la couleur complémentaire est celle obtenue par recomposition de la lumière à partir de toutes ses couleurs diminuée de la couleur correspondante . Ex : si on supprime le rouge du spectre de la lumière blanche, la lumière reconstituée est verte )

|  (m ) | 0,65 | 0,61 | 0,56 | 0,52 | 0,47 | 0,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Couleur |  |  |  |  |  |  |
| Approfondissement : Couleur complémentaire |  |  |  |  |  |  |

2)  Spectre de raies émis par une lampe à décharge :

Une lampe à décharge est un tube de verre contenant une vapeur métallique  (Hg, Na...) ou un gaz (Ne, Ar..) sous faible pression. Lorsque le gaz est traversé par une décharge électrique, il émet de la lumière.

- Observer la lumière émise par les deux lampes à décharge : vapeur de sodium et vapeur de mercure  ainsi que les spectres obtenus et interpréter pour chacune d’elle

3) Couleurs de flammes :

On imprègne un fil  de fer torsadé d’une solution de chlorure de sodium concentrée. On place ce fil  dans la flamme d’un bec Bunsen.  La lumière émise est dispersée par un prisme.

- Observez la couleur de la flamme obtenue  puis l’aspect du spectre au spectroscope et noter vos observations .

II. LES SPECTRES D’ABSORPTION :

1) Absorption des raies jaunes du sodium :

Expérience : elle consiste à faire traverser par la lumière blanche une zone dans laquelle on aura créé de la vapeur de sodium  puis à étudier le spectre de la lumière obtenu après traversée de cet espace .  Pour obtenir de la vapeur de sodium , on peut à nouveau utiliser le fil de fer imprégné de la solution de Chlorure de sodium qu’on place dans la flamme du bec bunsen . Celui ci étant sur le trajet de la lumière blanche émise .

- Conclusion :

2) Spectres de bandes d’absorption :

On place différentes solutions aqueuses entre une source de lumière blanche et un système dispersif (prisme ou réseau ).

- Observer les différents spectres obtenus et compléter le tableau ci-dessous :

| Solution | Eau | KMnO4 | CuSO4 | NiSO4 | Colorant E 102 | Colorant E 122 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Couleur de la solution |  |  |  |  |  |  |
| Spectre : Couleurs transmises |  |  |  |  |  |  |
| Spectre : couleurs manquantes |  |  |  |  |  |  |

- Conclusion :

III. LES SPECTRES D’EMISSION ET D’ABSORPTION DU SODIUM

- Compléter les schémas des spectres qui correspondent aux expériences schématisées.

- Dire s’il s’agit de spectres d’absorption ou de spectres d’émission .

- Conclusion : ( loi de Kirchhoff )