TP PH 13 : LE THERMOMETRE

| I. BUT Montrer comment, à partir d’un phénomène physique dépendant de la température, il est possible de réaliser l’étalonnage d’un thermomètre . Etalonner un appareil, c’est le rendre apte à effectuer des mesures . II. ETUDE PRELIMINAIRE ( peut éventuellement être effectuée après le III ) On veut expliquer sur quel principe sont construits les thermomètres gradués du laboratoire. Pour cela on répondra aux questions suivantes : 1. Quelle partie du thermomètre doit toucher le milieu dont on veut mesurer la température ? 2. La détermination de la température est-elle immédiate ? 3. Qu’arrive-t-il au liquide contenu dans le réservoir du thermomètre quand il se trouve au contact d’un corps chaud ? Choisir dans les propositions qui suivent celles qui vous paraissent répondre à la question : - Il se met en équilibre avec le corps chaud et cela prend un peu de temps - Sa masse augmente - Son volume augmente - Il occupe plus de place 4. Pourquoi le liquide est-il enfermé dans un tube très fin ? 5. Le thermomètre ci-contre est gradué de 10° en 10° dans un intervalle allant de -10° (1e graduation) à +150° ( dernière graduation ). Quelle relation vous semble adaptée pour déterminer la hauteur H du liquide en cm comptée depuis la première graduation en fonction de la température lue en degré (choisir dans les propositions qui suivent celles qui vous paraissent répondre à la question): H = 0,05   + 0,5 ; H =  ; H = 0,05   ; H = 2 |  |
| --- | --- |

III. LE THERMOMETRE ELECTRONIQUE

On veut expliquer sur quel principe sont construits les thermomètres électroniques .

La partie extérieure, sensible à la température, renferme un capteur dont une caractéristique électrique évolue avec la température.  Une diode au silicium est un exemple de capteur .  La tension aux bornes de ce composant est la grandeur physique à mesurer, qui évolue avec la température.

| 1. Réaliser le montage ci-contre. 2. Effectuer une série de mesures de la tension aux bornes de la diode en l’immergeant dans de l’eau à des températures comprises entre 20°C et 90°C. On complétera un tableau dans lequel on aura au préalable placé toutes les températures de 5° en 5° 3. A l’aide du tableur, représenter la fonction U = f ( ) 4. Quelle est l’allure de la courbe ? 5. Comment peut-on la modéliser ? Effectuer cette modélisation à l’aide du tableur et donner la relation qui lie la tension aux bornes de la diode à la température . 6. Par une méthode au choix , dire à quelle tension correspond une température de 47° C. 7.Utiliser la diode étalonnée pour repérer différentes températures (celle de la salle , celle de l’eau du robinet , … ) . Puis vérifier. |  |
| --- | --- |