# TP PH 15 : PRESSION D’UN GAZ EN FONCTION DE LA TEMPERATURE

- But du TP

Trouver la relation qui lie la température d’un gaz à la pression .

Par extrapolation , déterminer le « zéro absolu » .

- Dispositif expérimental

| L’air contenu dans un tube hermétiquement fermé est porté à différentes températures en l’immergeant dans l’eau d’un becher , elle même portée à différentes températures . Le matériel utilisé est le suivant : - Un capteur de pression qui transforme la pression P en une tension électrique U (voir TP Mariotte) - Une alimentation stabilisée à 10 V , nécessaire au fonctionnement du capteur de pression - un voltmètre relié aux bornes de sortie du capteur et mesurant la tension U - un thermomètre à affichage digital donnant la température t |  |
| --- | --- |

- Mode opératoire

La difficulté de la manipulation tient principalement à ce que l’air, qui est un très bon isolant thermique, est long à se mettre en équilibre thermique avec un milieu à température donnée. Avant de relever les deux valeurs correspondantes de U et t , il faudra attendre qu’elles soient stables .

On commencera avec une température proche de 40°C puis à l’aide de glaçons ou d’un mélange réfrigérant glace + sel,  on déterminera une dizaine de points expérimentaux dans un domaine aussi étendu que possible vers les basses températures.

- Exploitation des résultats

- Dans Regressi, on introduit l’ensemble des valeurs  U et t  mesurées .     (U en mV ,   t en °C ).

- On crée ensuite la grandeur calculée suivante : P = ( 0,05  U + 1)  105 ;  cette relation est caractéristique du capteur utilisé . ( U doit être exprimé en mV )

- On change les coordonnées du graphique de façon à visualiser la courbe  P = f (t ) . Que peut-on dire en observant cette courbe ?  A quelle fonction mathématique correspond-elle ?

- Modéliser cette courbe à l’aide de regressi et relever les valeurs obtenues pour le coefficient directeur a et pour l’ordonnée à l’origine b .

- Ecrire la relation entre les deux grandeurs P et t  en utilisant les valeurs précédentes de a et b puis calculer la valeur de t qu’on obtiendrait si la pression P était nulle .

- Peut-on concevoir que la pression d’un gaz soit nulle ?

- La température qui correspond à cette pression est appelée zéro absolu . Sa valeur est connue et vaut – 273,15 °C .  Comparez cette valeur à celle que vous avez calculée et conclure en essayant de trouver quelles peuvent être les causes d’erreur .

- Quelles sont les deux autres grandeurs caractérisant ce gaz  qui sont restées constantes durant toute l’expérience ?