| Ch 6 | Mesures de pH. Une transformation chimique est-elle toujours totale ? |
| --- | --- |

# Préparatifs.

Vous disposez de deux solutions mères d’acide chlorhydrique et d’acide éthanoïque de concentration co = 0,10 mol.L-1 pour les deux. A partir de chaque solution préparez des solutions diluées de concentration c1 = 0,010 mol.L-1.

# Dilution.

| D’un bécher contenant environ 50 mL de solution mère de concentration (molaire volumique) co en soluté apporté, prélever vo = 10,0 mL à l’aide d’une pipette jaugée munie d’une poire à aspirer. Verser ce volume dans une fiole jaugée de capacité v1 = 100,0 mL et compléter à 100,0 mL avec de l’eau distillée. Boucher et homogénéiser pour obtenir la solution FILLE de concentration c1 et de volume V1. NB : toutes ces opérations ont lieu DEBOUT. Montrer qu’on obtient ainsi une solution de concentration c1 = 0,010 mol.L-1 |  |
| --- | --- |

Attention aux rinçages !

La fiole doit être rincée à l’eau distillée et contenir un peu d’eau distillée avant d’y verser la solution mère. La pipette doit être rincée à l’eau distillée puis à la solution utilisée.

# Utilisation du pH – mètre.

Il faut l’utiliser en prenant beaucoup de précautions : la sonde (électrode combinée) est fragile et … chère.

Avant chaque mesure il faut :

- Rincer l’électrode à l’eau distillée.

- L’essuyer doucement avec du papier Joseph ou de l’essuie – tout.

| - La plonger dans la solution à tester en prenant soin de l’immerger suffisamment (sera expliqué en classe.) - Avant de commencer les mesures il faut étalonner le pH – mètre. Pour cela il faut plonger l’électrode dans une solution de pH connu ou solution tampon contenue dans un tube à essais (ces 2 termes ne sont pas synonymes.) puis : - Allumer le pH–mètre. Après un autotest le message suivant apparaît : ETALONNER L’APPAREIL. - Presser la touche Etalon. Ajuster le pH à la valeur indiquée sur le flacon (1,68) avec l’une des 2 flèches. |  |
| --- | --- |

- Presser ensuite Mesure. La température peut être ajustée avec l’une des 2 flèches  (la valeur à prendre de la température sera indiquée en classe.) Réajuster éventuellement le pH en procédant comme ci-dessus.

NB : si l’indication mV apparaît presser pH / mV.

L’appareil est prêt à mesurer le pH quand température et pH sont ceux indiqués.

- Plonger l’électrode dans la solution dont on veut mesurer le pH et attendre que l’indication se stabilise. (prendre soin de l’immerger suffisamment).

|  | En fin de mesures replacer l’électrode dans le tube contenant la solution de conservation (saturée en K+ + Cl-). |
| --- | --- |

Récupérer la solution tampon en le reversant dans son récipient d'origine.

# Mesures : pH de solutions.

Mesurer le pH de la solution mère et celui de la solution fille pour les 2 acides.

| pH des solutions | Acide chlorhydrique | Acide éthanoïque |
| --- | --- | --- |
| co = 0,10 mol.L-1 |  |  |
| c1 = 0,010 mol.L-1 |  |  |

# Analyse de l' acide chlorhydrique.

## Mise en solution.

L’acide chlorhydrique a été obtenu par mise en solution du gaz chlorure d’hydrogène HCl qui réagit sur l’eau en donnant des ions oxonium H3O+ et des ions chlorure Cl—.

Ecrire l'équation chimique associée à cette réaction, et identifier les 2 couples acide-base.

## Tableau d’avancement.

Etablir un tableau descriptif d'évolution pour la transformation précédente.

L'eau étant le solvant peut être considérée en large excès, déterminer l'avancement maximal xmax , pour v1 = 100 mL de solution d'acide chlorhydrique de concentration 0,010 mol.L-1.

En utilisant la valeur du pH mesurée déterminer la concentration réelle des ions oxonium en solution.

En déduire pour v1 = 100 mL de solution la quantité de matière réelle d'ions oxonium en solution.

En déduire à l'aide du tableau descriptif, la valeur de l'avancement réel à l'état final xf. Comparer xmax et xf : pour cela on peut calculer le taux d’avancement final f = xfxmax. L'avancement à l'état final (état réellement atteint) correspond il à l'avancement maximal ? Le réactif limitant, le chlorure d'hydrogène, a-t-il entièrement disparu à l'état final ? La transformation est elle totale ?

# Analyse de la solution d'acide éthanoique

## Mise en solution.

La solution d'acide éthanoique a été obtenue en dissolvant de l'acide éthanoïque liquide CH3COOH dans de l'eau. L'acide a réagi aussitôt avec l'eau suivant une réaction acido-basique en donnant des ions oxonium H3O+ et des ions éthanoate CH3COO—. Ecrire l'équation chimique associée à cette réaction. Identifier les 2 couples acide-base.

## Tableau d’avancement.

Refaire le même travail que ci-dessus.

Conclure.

Exercices 11 et 12 page 68 et 17 page 69.