| Ph 13 | Étude expérimentale d’un dipôle RL. |
| --- | --- |

# Mise en évidence expérimentale du rôle d’une bobine.

## Mise en évidence expérimentale.

Schéma du montage réalisé au bureau.

Les 2 lampes L1 et 2 sont identiques.

## Observations.

On ferme l'interrupteur K.

- Qu’observe-t-on juste après avoir fermé l’interrupteur ?

- Qu’observe-t-on ensuite ?

On ouvre l’interrupteur K ? Que se passe-t-il ?

## Interprétations : schéma équivalent à une bobine (convention récepteur).

A noter dans le cours.

# Etude de la tension aux bornes de la bobine.

## Montage.

| Mesurer la résistance de la bobine à l’ohmmètre et vérifier que sa valeur est voisine de 10  Réaliser le montage schématisé ci-contre en commençant par le circuit série : générateur, interrupteur (simple), bobine , boîte de résistances (x 10 ). Brancher ensuite la diode dans le sens indiqué. La diode est là pour protéger l’interface car à l’ouverture de K il peut exister des surtensions destructrices. Ensuite seulement connecter au module test (EA0, EA1 et EF0). Appeler pour vérification du montage (ne pas mettre sous tension avant vérification). | E = 5 V ; R = 10  ; L = 1 H ; r = 10  |
| --- | --- |

Ouvrir : REGRESSI  et  WIN GTS .

Lancer : GTS Direct.

Sélectionner les voies : cliquer sur voltmètre 0/5V EA0, sur voltmètre 0/5V EA1 et sur synchronisation EF0.

Choix du mode d’enregistrement :

Sélectionner abscisse  temps.

1 mesure toutes les 2 ms.

Temps total : 400 ms (200 points)

NB : avant de continuer, marquez une pause et posez vous la question : qu’est-ce que j’étudie avec ce montage ? Que mesure-t-on sur la voie EA0 ? Quelle autre grandeur peut-on mesurer également ? Sur la voie EA1 ? (Sera noté dans 3.)

## Mesures.

Fermer l’interrupteur et observer. L’acquisition « devrait » démarrer toute seule. Si ce n’est pas le cas, procéder à une acquisition manuelle.

Transférer vers REGRESSI.

## Étude de la tension aux bornes de la bobine.

Dans Regressi, dans Options, Calculs, choisir 11 points pour le calcul de la dérivée.

Renommer les tensions : U0 = UR et U1 = E (double clic sur la tête de la colonne dans l’écran Grandeurs).

Créer les grandeurs paramètres expérimentaux : R et r et donner la valeur 10  à chacun.

Créer la grandeur calculée : Ubob = E-UR

Créer la grandeur calculée : i = UR/R

Créer la grandeur calculée : UL = Ubob – r.i

Créer la grandeur dérivée : di ou iprime = didt

Tracer la courbe représentative de UL en fonction de di.

Modéliser et noter les valeurs obtenues de cette modélisation.

Retourner dans WINGTS et procéder à une nouvelle acquisition avec L = 0,5 H.

Noter les nouveaux paramètres.

Qu’observe-t-on ?

## Interprétations.

Comment peut-on écrire la tension aux bornes de la bobine ?

Et s’il reste du temps …

# Étude de la variation de l’intensité au cours du temps.

Modéliser i(t) et étudier l’influence des différents paramètres : E, L et R.

Relever les valeurs des paramètres de la modélisation.